IV UNITA’ DIDATTICA

L’interno dell’unità centrale

Il nostro obiettivo principale sarà smontare quel senso di mitizzazione,  di mistero o di macchina intelligente, collegato ai personal computer ed enfatizzato sia dalla televisione e sia dai fumetti evidenziando che l’intelligenza, è una caratteristica del mondo animale ed è la capacità di adattamento e risoluzione di nuove problematiche.

Useremo per questa nostra unità la conoscenza, che, come tutti i campi d’indagine, è la chiave risolutrice del problema.

Ispezioneremo il nostro computer scollegandolo dalla rete elettrica. (è anche possibile ispezionarlo quando è collegato alla rete elettrica, ma trattandosi di bambini è meglio evitare).

Per prima cosa ci forniremo di utensili (cacciaviti a taglio e a stella) e toglieremo le viti presenti nella parte posteriore della macchina. Dopo questa operazione è facile portar via i due pannelli laterali del p.c. così da poter avere una visione completa delle schede che sono incastrate sulla scheda madre (mother board).

Osserveremo innanzitutto le porte di collegamento delle periferiche e poi seguiremo  il cavo di collegamento. Identificheremo, insieme agli alunni, la periferica, attaccheremo sulla parte posteriore del p.c. un’etichetta e staccheremo il cavo. Questa operazione sarà ripetuta per tutti i cavi che collegano le periferiche.

L’utilizzo delle etichette tornerà utile per il successivo montaggio da parte degli alunni e di quei colleghi poco esperti. (ricordarsi che gli spinotti sono tutti diversi ed ognuno può essere inserito solo ed esclusivamente nella sua sede prestabilita).

La prima cosa che salterà agli occhi, guardando posteriormente il p.c., sono delle placche metalliche che permettono di collegare tutti i dispositivi necessari e sono di due tipi:

porte seriali riservate alla comunicazione e denominate COM (trasmettono le informazioni lentamente, un bit per volta) e servono per collegare un mouse, un modem, un altro p.c, un fax ecc.

porte parallele, molto più veloci, trasmettono 8 bit per volta e denominate LTP (Line PrinTer) che servono per connettere la stampante, lo scanner o unità aggiuntive di dischi removibili.

Sempre sul retro potremo osservare la ventolina di raffreddamento del trasformatore, e se è stata installata anche la ventolina supplementare di raffreddamento. (generalmente la ventolina supplementare di raffreddamento è installata su macchine che utilizzano processori AMD per evitare surriscaldamenti che danneggerebbero in modo permanente e definitivo il p.c.).

Guardando internamente la macchina individueremo facilmente la scheda madre, è la più grande in assoluto, ed aiutandoci con le etichette, che preventivamente avremo attaccate, potremmo individuare  la scheda video,  la scheda audio, la scheda di rete, etc.

Individueremo facilmente un’altra ventolina sotto cui è incastrato il processore.

Faremo notare ai nostri allievi la miriade di stradine che le piste delle schede elettroniche descrivono e chiederemo loro di immaginare cosa potrebbe essere. Generalmente la fantasia dei ragazzi individua le schede come una città con grandi palazzi, strade e grattacieli. Sfrutteremo immediatamente questa fantasia infantile utilizzando dei sillogismi ed identificando, ogni scheda come parte di una costruzione di una grande città con specifiche funzioni.

Solo attraverso il collegamento tra le varie schede il computer può funzionare così come una grande fabbrica, una città  nelle quali tutti gli impianti contribuiscono nella loro coralità a soddisfare le necessità degli abitanti.

Approfondimenti

Finita la nostra unità didattica, successivamente in classe, potremo chiedere o procurarci telefoni con memorie, walkman, calcolatrici non funzionanti ed insieme ai ragazzi ispezionare le schede con i circuiti integrati ed anche i microprocessori.